PAGE  

	
	[image: image1.jpg]| TPATIO_

MPOEKTHAA TPYMTA
TPAIO"







305018 Курск, ул.Резиновая, д.11-1  Тел. (4712) 382-281, E-mail:  PG-GRADO@mail.ru
[image: image2.png]



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«2-й Засеймский  СЕЛЬСОВЕТ»

Мантуровского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором №3.2.1 от 27.08.212 г.)
МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2
г. Курск 2012 г. 

	
	[image: image3.jpg]| TPATIO_

MPOEKTHAA TPYMTA
TPAIO"







305018 Курск, ул.Резиновая, д.11-1  Тел. (4712) 382-281, E-mail:  PG-GRADO@mail.ru
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«2-й Засеймский СЕЛЬСОВЕТ»

Мантуровского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(разработан в соответствии с договором №3.2.1 от 27.08.212 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

	Заказчик: 
	Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области



	
	


Главный инженер проекта



Молочник Я.А.

Разработал

 



Ниязов А.Ю.
г. Курск 2012 г. 

СОДЕРЖАНИЕ

4ВВЕДЕНИЕ


71
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ


71.1 Положение муниципального образования в Мантуровском районе


81.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования


91.3 Природные условия и ресурсы


142
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


162.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения


172.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования


192.3 Экономическая база муниципального образования


212.4 Население


242.5
Жилищный фонд


272.6
Система культурно-бытового обслуживания


352.7
Транспортная инфраструктура муниципального образования


352.7.1
Внешний транспорт. Пассажирские перевозки


372.7.2
Улично-дорожная сеть


392.8
Инженерное оборудование территории


392.8.1
Водоснабжение


422.8.2
Водоотведение


442.8.3
Теплоснабжение


442.8.4
Газоснабжение


452.8.5
Электроснабжение


472.8.6
Связь. Радиовещание. Телевидение


482.8.7
Инженерная подготовка территории


492.9
Зеленый фонд муниципального образования


502.10
Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ


532.11
Санитарно-экологическое состояние окружающей среды


552.12
Зоны с особыми условиями использования территорий


552.12.1
Зоны охраны объектов культурного наследия


572.12.2
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы


592.12.3
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


642.12.4
Санитарно-защитные зоны


673
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ


724
МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


735
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


746
Технико-экономические показатели генерального плана


78СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ




ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» в соответствии с договором №3.2.1 от 27.08.2012 г.

Заказчиком выступает Администрация муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Мантуровского муниципального района:

· Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

· Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

· Схеме территориального планирования Курской области;

· Схеме территориального планирования муниципального образования «Мантуровский район» Курской области.

Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки. 

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

· I очередь 2012- 2016  год;

· Расчетный срок  2031 год;

· Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. 

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. 

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» (графические материалы)»:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

2. Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:100000.
3. Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.
Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.
5. Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Мантуровского муниципального района.

6. Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования. 
Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет»:

1. Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

2. Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

3. Карта инженерной  и транспортной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

4. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1.1  Положение муниципального образования в Мантуровском районе 
Муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» расположено в юго-западной части Мантуровского района. Поселение на юге граничит с Сеймским сельсоветом и Белгородской областью, на западе с Солнцевским районом Курской области, на севере с Мантуровским сельсоветом, на северо-востоке с Куськинским сельсоветом, на востоке с Останинским сельсоветом.
Территория  муниципального образования равна 13819 га или 13,6% площади Мантуровского района. В состав 2-го Засеймского сельсовета входят вместе с административным центром девять населенных пунктов. Общая численность населения сельсовета на 01.01.2012 г. составила 1360 человек. 

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения на 01.01.2012 г.

	
	
	Всего
	Мужчины
	Женщины

	1
	село 2-е Засеймье
	380
	188
	192

	2
	деревня Грачевка
	12
	5
	7

	3
	село Суволочное
	70
	32
	38

	4
	село Трубацкое
	117
	55
	62

	5
	село Гущино
	243
	103
	140

	6
	деревня Белый Колодезь
	100
	45
	55

	7
	село Мяснянка
	161
	72
	89

	8
	деревня Борзенково
	178
	89
	89

	9
	деревня Нечаево
	99
	45
	54

	Итого
	1360
	634
	726


С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение. По территории сельсовета проходят две региональные и три межмуниципальные автомобильные дороги. Кроме того, муниципальное образование имеет развитую сеть местных автодорог.

На территории сельсовета газифицированы все населенные пункты (кроме д. Грачевка). Уровень газификации домовладений составляет 67%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.
1.2  Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования 
Статус, состав и границы Муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым решением собрания депутатов сельсовета №15 от 23.11.2010 г. 
В состав территории 2-го Засеймского сельсовета входят следующие населенные пункты: село 2-е Засеймье, деревня Грачевка, село Суволочное, село Трубацкое, село Гущино, деревня Белый Колодезь, село Мяснянка, деревня Борзенково и деревня Нечаево.

Административным центром сельсовета является село 2-е Засеймье. 

Общая площадь земель в границах сельсовета составляет 13819 га (13,6% площади Мантуровского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.
Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» расположено в юго-западной части Мантуровского района. 
Поселение на юге граничит с муниципальным образованием «Сеймский сельсовет» и Белгородской областью, на западе с Солнцевским районом Курской области, на севере с муниципальным образованием «Мантуровский сельсовет», на северо-востоке с муниципальным образованием «Куськинский сельсовет», на востоке с Останинским сельсоветом.

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» граничит с Белгородской областью. 
От литеры Б до литеры В муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Сеймский сельсовет». 
От литеры В до литеры Г муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» граничит с Солнцевским районом Курской области.

От литеры Г до литеры Д муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Мантуровский сельсовет».

От литеры Д до литеры Е муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Куськинский сельсовет».

От литеры Е до литеры А муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Останинский сельсовет».

1.3  Природные условия и ресурсы 
Климатическая характеристика

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиацией, циркуляцией атмосферы и подстилающей поверхностью. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом. По температурному режиму климат характеризуется как умеренно-континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 400 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль - 71 мм. По средним многолетним данным самым засушливым в Курской области. Среднегодовая температура воздуха +4,8ºС, продолжительность безморозного периода в пределах 152 дней.

Таблица 2 - Климатическая характеристика сельсовета
	Параметры
	Показатели

	Абсолютная минимальная температура, 0С
	- 37

	Абсолютная максимальная температура, 0С
	+ 40

	Средняя температура отопительного периода, 0С
	- 1,9

	Продолжительность отопительного периода, суток
	228

	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С
	- 27

	Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С
	- 15


С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными показателями температуры воздуха зимой и положительными летом.

В целом климат благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории сельсовета расположены три водных объекта: река Сейм, ее приток река Сейм Пузатый и  пруд объемом 1,2 млн. м3 у с. Мяснянка. 

В случае аварий на ГТС застройка населенных пунктов в зону затопления не попадает.

В пойменной части рек имеются  подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счет подпора реки на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русла, приема поверхностных стоков).
Затопление пойменной части рек на территории сельсовета – мелководное, наиболее значительное в пойме реки Сейм (при половодье 1% обеспеченности – до 1,5 м), ширина зон затопления – до 0,4км, застройка населенных пунктов в зону затопления не попадает.

Почвы

Почвенный покров на пашне представлен в основном черноземами – 80,5 %, серыми лесными почвами – 7,3 %, почвы крутых балочных склонов составляют 9,3 %. Показатели плодородия пахотного слоя имеют широкую амплитуду колебания. Содержание гумуса в среднем по хозяйствам – 5,9%, изменяется от 2,1 % до 6,8 %, щелочно-гидролизного азота от 105 мг/кг до 181 мг/кг, подвижного фосфора от 76 мг/кг до 200 мг/кг, подвижного калия от 90 мг/кг до 200 мг/кг. Кислотность почвы колеблется от 4,6 до 6,6 единиц. 


По лесорастительным условиям территория относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово-ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными березово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород, границы их изрезаны сельскохозяйственными угодьями, по многочисленным опушкам богатый травяной покров. Леса в основном сухие, с высокой степенью санитарно-гигиенической ценности. Для вторичных березовых и осиновых лесов в северной части характерна примесь сосны и дуба, в подлеске, как правило, лощина, местами можжевельник, в травяном покрове преобладают осока волосистая. Коренные леса дубово-осиновые, сосновые и дубовые представлены здесь небольшими массивами.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами: овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории характерны представители средней полосы.

Геологическая характеристика

В сельсовете повсеместное распространение имеют водоносные горизонты альб- сеноманских и турон-сантонских отложений, приуроченные к пескам, мелам и мергелям одноименных ярусов.

Подземные воды меловых отложений на территории сельсовета имеют широкое распространение.

В речных долинах распространены подземные воды четвертичных аллювиальных отложений, которые залегают на мергелях сантонского яруса. Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является альб-сеноманский и в меньшей степени – турон-сантонский.

В силу близкого залегания к дневной поверхности и слабой защищенности от загрязнения подземные воды четвертичного аллювиального водоносного горизонта наиболее подвержены загрязнению. На протяжении ряда лет в подземных водах отмечается повышенное содержание общей жесткости до 12,5 мг-экв/дм3 (ПДК для Курской области – 10 мг-экв/дм3), запаха до 2,5 ПДК, железа до 6,3 ПДК, аммиака до 40,3 ПДК. По своему химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному кальциевому типу с минерализацией 0,4– 0,6 мг/дм3.

По водородному показателю воды относятся к слабокислым, рН – 6,7-6,8. Из микрокомпонентов в подземных водах отмечается содержание марганца до 0,92 мг/дм3 (ПДК – 0,5 мг/дм3).

Химический состав подземных вод альб-сеноманского водоносного горизонта в течение времени имеет постоянный состав. По своему типу они относятся к гидрокарбонатным кальциевым с минерализацией 0,3-0,6 г/дм3.

По водородному показателю рН 7,3 – слабощелочные, умеренно жесткие, с показателем общей жесткости 6,5-9,0 мг-экв/дм3. Из микрокомпонентов в воде содержатся железо (до 1,18 мг/дм3), марганец (до 2,6 мг/дм3).

Подтверждением взаимосвязи альб-сеноманского водоносного горизонта с вышележащими подземными водами служит и факт несоответствия санитарным нормам эксплуатируемого водоносного горизонта по органолептическим свойствам и содержанию железа. Так, в подземных водах цветность превышает ПДК в 1,8 раза, запах – в 1,7 раза, железо – в 1,18 раза, мутность – в 1,5 раза, аммиак – в 2 раза.

Добыча минеральных подземных вод на территории сельсовета не производится.

Лесные ресурсы
По лесорастительному районированию  леса  Мантуровского района  принадлежат к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу. 

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности – противоэрозионным лесам, которые имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. 

Во 2-м Засеймском сельсовете земли лесного фонда занимают 65 га или 0,5% от всех земель поселения. Леса находятся под контролем лесничества. 
Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на надпойменных террасах реки Сейм,в зоне водосбора реки и ее притока реки Сейм Пузатый, на водоразделе.

Застройка  населенных пунктов частично примыкает к пойменной части водотоков.

Местность с довольно незначительным перепадом высот, в отметках 178 на уровне меженя реки Сейм  – 263,4, с подъемом от пойменной части реки  в северном и западном направлениях.

Густота овражно-балочной сети средняя, выделяются две балки примыкающие к долине реки Сейм., овражные врезы с эрозионными размывами в склонах долин водотоков. 

Территория в долинах водотоков находится в зоне активации эрозионных процессов, склоны надпойменных террас имеет уклон 4-18градусов.

Склоны и долины  балок  в незначительной части заполнены и кустарниковой растительностью.

Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.
Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 20º и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

2-й Засеймский сельсовет относится к II-В климатической зоне. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого в 2016 году должна будет составлять 1265 человек, в 2031 году должна будет составить 1095 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате поселок останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы поселения (в первую очередь, в Курск, Белгород, Воронеж и Москву). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 1307 человек, в 2031 году – 1207 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения. 

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет», рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области и Мантуровском районе приведет к росту доходов населения 2-го Засеймского сельсовета.  

 При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов поселения.
Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

· Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»; 

· Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

· Схемы территориального планирования Курской области;

· Схемы территориального планирования муниципального образования «Мантуровский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

· жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях одноэтажными жилыми домами;

· предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

· действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

· новые предприятия размещать на территории сельсовета с организацией требуемых санитарно-защитных зон на удалении от жилой застройки;

· водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

· сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов. 

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области. 

2.1  Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

1. Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»
2. Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мантуровском районе Курской области на 2012-2015г.г.

3. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

4. Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

5. Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

6. Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

7. Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

8. Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

9. Районная программа «Развитие образования Мантуровского района на 2011-2013 годы».

10. Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Мантуровского района на 2011-2015г.».

2.2  Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования 
Планировочная структура
Муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» расположено в юго-западной части Мантуровского района. В состав территории 2-го Засеймского сельсовета входят следующие населенные пункты: село 2-е Засеймье, деревня Грачевка, село Суволочное, село Трубацкое, село Гущино, деревня Белый Колодезь, село Мяснянка, деревня Борзенково и деревня Нечаево.
Территорию 2-го Засеймского сельсовета составляют  его исторически сложившиеся земли. Застройка большинства населенных пунктов сельсовета линейная, с одной или несколькими улицами. 
Река Сейм с ее притоками является исторической планировочной осью для  населенных пунктов 2-го Засеймского сельсовета. Гидрографическая планировочная ось поселения дополнена в настоящее время широтными автодорогами «Малая Зуевка - Орлянка - 2-е Засеймье» и «2-е Засеймье – Нечаево», а также меридиональной автомобильной дорогой «Мантурово – Гущино».
Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют  современную планировочную структуру муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет». Планировочными осями поселения являются дороги, связывающие населенные пункты  поселения с районным центром – с. Мантурово, смежными поселениями и друг с другом. Таким образом, планировочное развитие в настоящее время базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. 
Планировочным центром 2-го Засеймского сельсовета является его административный центр – село 2-е Засеймье, расположенное в 12 км от районного центра. Население села составляет 380 человек, расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Кривец) – 5 км.
Село 2-е Засеймье вытянуто с запада на восток по обе стороны автодороги на Нечаево, являющейся в пределах населенного пункта главной улицей. Застроенная часть хутора прилегает к пойменной части реки Сейм.
В основу архитектурно – планировочной структуры административного центра сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. В застройке преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич. В селе функционируют школа, библиотека, ФАП, дом культуры, узел связи, магазины.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала, ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 3  – Баланс земель по состоянию на 01.01.2012г.

	№ п/п
	Категории использования земель
	Площадь, га

	1
	Земли населенных пунктов
	2422

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	11290

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	-

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	 -

	5
	Земли лесного фонда
	65

	6
	Земли водного фонда
	42

	7
	Земли запаса
	 -

	Итого
	13819


Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 13819га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения 11290 га (81,7%) и земли населенных пунктов 2422 га (17,5%).
2.3  Экономическая база муниципального образования 
2-й Засеймский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет агропромышленную специализацию. Основными хозяйствующими субъектами поселения являются ООО «Кривец – Агро»,  ООО «Родник», ООО «Возрождение. Также на территории сельсовета действует восемь КФХ и индивидуальные предприниматели, представляющих другие отрасли экономики.
Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения. 

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий. 

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ. 

Генеральным планом на первую очередь строительства в качестве мероприятий предусматривается: 

· выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий производственных объектов и увеличение площади целевого использования сельскохозяйственных угодий;

· строительство завода по производству цемента на базе Мантуровского месторождения в районе с. Гущино.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Во 2-м Засеймском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства. 

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать: 

· комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

· системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

· конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

· гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

· делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса. 

Таблица 4 – Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

	№

п/п
	Задачи
	Мероприятия

	1
	Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса

	- Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства:

- подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства;

- содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства;

- развивать объекты инфраструктуры;

- обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам;

- подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров;

- Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров;

- Оказание консультационной помощи через "горячую линию";

- Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов;

- Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении.

	2
	Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования
	- Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального  образования от субъектов малого предпринимательства;

- Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса;

- Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.);

- Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке.

	3
	Увеличение доли

работающих в малом и среднем бизнесе
	- Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой;

- Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение;

- Изменение отношения к предпринимательской деятельности:

- содействовать формированию в обществе духа предпринимательства;

- пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ;

- Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса.


Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг). 

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4  Население 
Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным Заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день во 2-м Засеймском сельсовете, составляет 1360 человек или 8,5% жителей Мантуровского района. Средний состав семьи – 2,3 чел.

Таблица 5 – Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения на 01.01.1990 г.
	Численность населения на 01.01.2003 г.
	Численность населения на 01.01.2012 г.

	
	
	Всего
	Мужчины
	Женщины
	Всего
	Мужчины
	Женщины
	Всего
	Мужчины
	Женщины

	1
	село 2-е Засеймье
	386
	170
	216
	428
	213
	215
	380
	188
	192

	2
	деревня Грачевка
	30
	12
	18
	16
	6
	10
	12
	5
	7

	3
	село Суволочное
	186
	80
	106
	115
	55
	60
	70
	32
	38

	4
	село Трубацкое
	181
	77
	104
	136
	63
	73
	117
	55
	62

	5
	село Гущино
	380
	168
	212
	344
	153
	191
	243
	103
	140

	6
	деревня Белый Колодезь
	216
	90
	126
	126
	59
	67
	100
	45
	55

	7
	село Мяснянка
	180
	90
	90
	205
	92
	113
	161
	72
	89

	8
	деревня Борзенково
	251
	119
	132
	204
	96
	108
	178
	89
	89

	9
	деревня Нечаево
	176
	81
	95
	100
	50
	50
	99
	45
	54

	Итого
	1986
	887
	1099
	1674
	787
	887
	1360
	634
	726


В общей численности населения сельсовета женщин 53 процента. Трудоспособное население на 01.01.2012 г. составило 56,5% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 14,5%, старше трудоспособного возраста – 29%. За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

За 1989-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной. Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период  население сократилось на 626 чел. (в год 28,5 чел.), или на 31,5% (общая среднегодовая убыль – 1,4%).
В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

· устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

· нестабильность экономики;

· социально-бытовые условия. 

Прогноз численности населения
Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов  во  2-м Засеймском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. 

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

 Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 6 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета 
	Показатели
	Значение

	
	инерционный сценарий
	инновационный сценарий

	Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2012 г.)
	1 360
	1 360

	Среднегодовой общий прирост населения, %
	-1,4
	-0,8

	Срок первой очереди, лет
	5
	5

	Расчетный срок, лет
	15
	15

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2016 г., чел
	1 265
	1 307

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2031 г., чел.
	1 095
	1 207


Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 7%. В 2031 году число жителей поселения достигнет 1095 человек (-19,5% к уровню 2012 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2031 г. сокращение численности населения к уровню 2010 г. составит 11,25%. 

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей 2-го Засеймского сельсовета к 2031 году снизится до 1207 человек. На 1 очередь (2016 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 1307 человек. 

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для 2-го Засеймского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

· улучшением жилищных условий;

· обеспечения занятости населения.

· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

· созданием более комфортной и экологически чистой среды;

· созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5 Жилищный фонд 
Общая площадь жилых помещений во 2-м Засеймском сельсовете на 01.01.2012 г. составила 31,47 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 23,1 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 597 индивидуальных домовладений.
Таблица 7 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

	№
	Наименование
	Един. изм.
	Значение

	1
	Жилищный фонд
	тыс.м2 общей площади
	31,47

	2
	Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием
	% от общего количества жилищного фонда
	

	
	- водопроводом
	«-«
	100%

	
	-централизованной канализацией
	«-«
	0%

	
	-сетевым газом
	«-«
	67%

	
	- централизованным теплоснабжением
	«-«
	0%

	
	- электроснабжением
	«-«
	100%


Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «2-й Засеймский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. 
На территории сельсовета газифицированы все населенные пункты кроме д. Грачевка, уровень газификации домовладений составляет 67%. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Инженерная обеспеченность жилищного фонда  сельского поселения  является достаточно высокой, поскольку сельсовет имеет развитые системы водоснабжения, газоснабжения и  электроснабжения. 
Проектные предложения
Генеральным планом к 2031 году предлагается:

· довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на  человек;

· снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

· осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

· расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

1. Существующий жилищный фонд – 31,47 тыс.м2 общей площади.

2. Ветхий жилой фонд – 140 м2.

3. Существующий сохраняемый жилищный фонд:

31470– 140=31330 м2 общей площади.

4. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1207 х 30 = 36210 м2 общей площади

где: 1207 – численность населения на 01.01.2031 г., человек; 30 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

5. Объем нового жилищного строительства:

36210– 31330 = 4880 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012 г. составляет 23,1 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 8 - Движение жилищного фонда 2-го Засеймского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На 01.01.2012 г.
	I очередь (2012-2016 г.)
	2017-2031 г.
	Всего за период с 2012 по 2031 г.

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	1 360
	1 307
	1 207
	Х

	2
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	23,1
	25
	30
	Х

	3
	Жилищный фонд на 01.01.2012 г.
	м2
	31 470
	Х
	Х
	Х

	4
	Убыль жилищного фонда
	м2
	Х
	140
	 
	140

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	Х
	31 330
	32 675
	Х

	6
	Объемы нового строительства 
	м2
	Х
	1 345
	3 535
	4 880

	7
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	Х
	32 675
	36 210
	Х


Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Ветхий  жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2012 г. составляет 140 м2. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жилье. 

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 140 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 1345 м2. Площадь жилищного фонда к 2016 году составит 32675 м2, обеспеченность жильем – 25 м2/чел.
Расчетный срок

Площадь возводимого жилищного фонда за период с 2017 по 2031 г. составит 3535 м2. К концу 2031 года общая площадь жилых помещений будет равна 36210 м2, обеспеченность жильем – 30 м2/чел.

2.6 Система культурно-бытового обслуживания 
Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.
Таблица 9 – Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.
	№ п/п
	Наименование  учреждений обслуживания
	Единица  измерения
	Проектная емкость  существующих сохраняемых объектов
	Количество объектов, единиц

	
	
	
	значение
	% обеспеченности
	

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	-
	-
	-

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	250
	211,3
	3

	3
	Спортивные залы при школах
	м2 площ. зала 
	200
	92,1
	2

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,4
	42,0
	8

	5
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	объект
	3
	Х
	Х

	6
	Клубы сельских поселений
	мест
	690
	230
	3

	7
	Киноустановки (в ДК)
	объект
	1
	100,0
	Х

	8
	Сельские библиотеки
	тыс. единиц хранения
	15
	183,8
	3

	9
	Магазины,       в том числе:
	м2  торг.площ.
	491
	72,9
	9

	
	магазины продовольственных товаров
	м2  торг.площ.
	491
	Х
	9


	10
	Общедоступные столовые, закусочные
	м2/мест
	150/100
	184
	1

	11
	Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	м2/мест
	97/75
	Х
	2

	12
	Администрация сельсовета
	объект
	1
	Х
	Х

	13
	Отделения связи
	объект
	3
	100
	Х


Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).
Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений 2-го Засеймского сельсовета представлена учреждениями общего образования.

Таблица 10 - Перечень и характеристика объектов общего  образования сельсовета

	Наименование школы
	Количество учащихся, чел.

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	2 Засеймская СОШ
	139
	126
	121
	126
	117
	107
	91
	88
	76

	Гущинская ООШ
	40
	44
	35
	32
	30
	26
	26
	24
	25

	Мяснянская ООШ
	89
	78
	65
	60
	55
	46
	35
	34
	27


Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории 2-го Засеймского сельсовета дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.
Общеобразовательные школы

В сельсовете действуют три школы  – 2-й Засеймская средняя общеобразовательная школа в с. 2-еЗасеймье, Гущинская основная общеобразовательная в с. Гущино и Мяснянская основная общеобразовательная школа в с.Мяснянка. Их вместимость  составляет в сумме 250 мест. Посещало школы в 2011 году 107 учеников. Общеобразовательные учреждения работают в односменном режиме.
Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения 2-го Засеймского сельсовета представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Борзенково, с. Гущино и с. Мяснянка.

К объектам социальной защиты населения относится открытое во 2-м Засеймском сельсовете отделение социального обслуживания  граждан  пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 22 человека из указанной категории жителей сельсовета. 
Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется 10 спортивных сооружений  – восемь спортивных площадок и два спортивных зала при школах.
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 11 - Характеристика учреждений культуры сельсовета

	Наименование 
	Почтовый адрес 
	Износ, %
	Год постройки
	Проектная емкость

	2-й Засеймский СДК
	с. 2-е Засеймье
	92,5
	1970
	250 мест

	Мяснянский СДК
	с. Мяснянка
	100
	1968
	200 мест

	Гущинский СДК
	с. Гущино
	100
	1968
	240 мест


В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» относятся три клубных учреждения  и три библиотеки в с.2-е Засеймье, Мяснянка, Гущино.
В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена. 
Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера торговли представлена предприятиями розничной торговли общей площадью торговых  залов 491 м2. Во 2-м Засеймском сельсовете действует одно предприятие общественного питания на 100 мест. Бытовое обслуживание населения отсутствует.
Таблица 12 - Характеристика объектов розничной торговли и общепита

	Показатели
	Ед. измерения
	Значение

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	
	

	магазины (без торговых центров)
	единица
	8

	павильоны
	единица
	1

	общедоступные столовые, закусочные
	единица
	1

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	единица
	2

	Площадь торгового зала объектов розничной торговли
	
	

	магазины (без торговых центров)
	метр квадратный
	481

	павильоны
	метр квадратный
	10

	Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания
	
	

	общедоступные столовые, закусочные
	метр квадратный
	150

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	метр квадратный
	97

	Число мест в объектах общественного питания
	
	

	общедоступные столовые, закусочные
	место
	100

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	место
	75


Административно-деловые учреждения

На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:

· здание администрации муниципального образования в с.2-е Засеймье;

· отделения почтовой связи в с.2-е Засеймье, Мяснянка, Гущино.
Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг. 

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях генеральным планом предлагается решить путем создания на I очередь строительства на базе МОУ «Гущинская основная общеобразовательная школа (с. Гущино) детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад».

Общее среднее образование

По количеству мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений практически соответствует нормативному уровню, рекомендованному СП 42.13330.2011. 

Здравоохранение и социальное обеспечение

Старение населения, увеличение числа граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

С учетом положений программы социально-экономического развития муниципального образования «Мантуровский район Курской области» на 2011-2015 годы, в селе 2-е Засеймье до 2016 г. генеральным планом предлагается строительство современного ФАПа. 
Физкультурно-спортивные объекты

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

· отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

· нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) предлагается строительство детской спортивной площадки в селе 2-е Засеймье.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2031 г.) предлагается проведение капитальных ремонтов зданий клубных учреждений и библиотек сельсовета.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания  и бытового обслуживания недостаточно развиты на территории муниципального образования. 

В связи с этим генеральным планом первую очередь предусматривается строительство магазина на 100 м2 торговой площади  в с.2-е Засеймье, на расчетный срок - строительство магазина на 100 м2 торговой площади в с.Гущино, а также строительство предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с.2-е Засеймье.
Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями соответствует нормам.
Таблица 13 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

	№ п/п
	Наименование  учреждений обслуживания
	Един. изм.
	Норма 
	Расчетная емкость объектов
	Проектная емкость  существующих сохраняемых объектов
	Отклонение от расчетной емкости
	Объекты и объемы нового строительства/реконструкции

	
	
	
	значение
	примечание
	
	значение
	% обеспеченности
	значение
	%
	I очередь
	расчетный срок

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	32
	мест на 1 тыс. чел.
	44
	 
	0,0
	44
	100,0
	Создание на базе Гущинской ООШ детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад»
	-

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	87
	мест на 1 тыс. чел.
	118
	250
	211,3
	(132)
	-111,3
	-
	-

	3
	Учреждения внешкольного образования
	мест
	10
	% общего числа школьников
	12
	-
	0,0
	12
	100
	организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы

	 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	14,52
	на 1 тыс. чел.
	20
	 
	0,0
	20
	100,0
	нет потребности

	2
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	объект
	по заданию на проектирование
	-
	3
	-
	-
	-
	Строительство ФАПа в. с. 2-Засеймье
	-

	3
	Выдвижной пункт медицинской помощи
	автомобиль
	0,2
	на 1 тыс. чел.
	0,3
	 
	0,0
	0,3
	100,0
	-
	-

	4
	Аптеки
	объект
	0,16
	на 1 тыс. чел.
	0,2
	 
	0,0
	0,2
	100
	-
	-

	5
	Молочная кухня
	порц/сут на 1 ребенка до 1 года 
	4
	-
	41
	-
	0,0
	41
	100
	нет потребности

	6
	Раздаточные пункты молочных кухонь 
	м2 на 1 ребенка до 1 года 
	0,3
	-
	3
	-
	0,0
	3
	100
	

	7
	Специализированные отделения  социально-медицинского обслуживания на    дому для граждан   пенсионного возраста и инвалидов
	мест
	1 на 30 человек данной категории
	-
	19
	22
	117,8
	(3)
	-18
	-
	-

	Спортивные сооружения

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.)
	га
	0,7
	на 1 тыс. чел.
	1,0
	0,4
	42,0
	0,6
	58,0
	Строительство детской спортивной площадки в с.2-е Засеймье
	-

	2
	Спортивные залы, в том числе:         
	м2 площ. зала 
	1,4
	на 1 ученика
	217
	200
	92,1
	17,2
	7,9
	-
	-

	3
	Бассейны крытые
	м2 зеркала воды  
	25
	на 1 тыс. чел.
	34
	-
	0,0
	34,0
	100,0
	
	

	Учреждения культуры

	1
	Клубы сельских поселений
	мест
	до 300
	при численности населения до 1000 чел.
	до 300
	690
	230,0
	(390)
	(130)
	-
	Реконструкция СДК в с.Гущино

	2
	Сельские массовые библиотеки
	тыс. единиц хранения/мест
	6-7,5/5-6
	
	8
	15
	183,8
	(7)
	-84
	-
	-

	3
	Кинотеатры
	мест
	25
	на 1 тыс. чел.
	34
	34
	100,0
	-
	0
	-
	-

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	1
	Магазины,       в том числе:          
	м2  торг.площ. 
	495
	на 1 тыс. чел.
	673
	491
	72,9
	182
	27
	Х
	Х

	
	магазин продовольственных товаров
	м2  торг.площ. 
	151
	на 1 тыс. чел.
	205
	491
	Х
	Х
	Х
	строительство магазина на 100 м2  торг.площади в с.2-е Засеймье
	строительство магазина на 100 м2  торг.площади в с.Гущино


	
	магазин непродовольственных товаров
	м2  торг.площ. 
	344
	на 1 тыс. чел.
	468
	
	
	
	
	
	

	2
	Мелкооптовый рынок, ярмарка     
	м2  торг.площ. 
	по заданию на проектирование
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	3
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест 
	7
	на 1 тыс. чел.
	10
	-
	-
	10
	100
	-
	строительство предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с.2-е Засеймье

	4
	 Предприятия общественного питания
	пос. мест 
	40
	на 1 тыс. чел.
	54
	100
	183,8
	(46)
	-84
	-
	-

	5
	Банно-оздоровительный комплекс
	помывочное место
	7
	на 1 тыс. чел.
	10
	-
	-
	10
	100
	-


	Административно-деловые, коммунальные объекты

	1
	Административно-управленческое учреждение
	объект
	по заданию на проектирование
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Отделения связи
	объект 
	1 на 0,5-6 тыс.чел.
	1
	3
	100
	-
	-
	-
	-

	3
	Отделение, филиал  банка
	опер. место
	0,5
	0,7
	-
	-
	0,7
	100
	-

	4
	Пожарное депо
	пожарный автомобиль
	По НПБ 101-95     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования

2.7.1 Внешний транспорт. Пассажирские перевозки
Внешние транспортные связи 2-го Засеймского сельсовета осуществляются автомобильным. Удаленность сельсовета от ближайшей железнодорожной станции (Кривец) составляет 5 км.
Автомобильный транспорт обеспечивает связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны. 
По территории сельсовета проходят две автомобильные дороги регионального значения и три автодороги межмуниципального значения.
Село 2-е Засеймье, деревня Грачевка, село Суволочное и село Трубацкое распределены в широтном направлении вдоль автодорог «Малая Зуевка - Орлянка - 2-е Засеймье» и «2-е Засеймье – Нечаево». Остальные населенные пункты 2-го Засеймского сельсовета лежат на меридиональной автомобильной дороге «Мантурово – Гущино».
Таблица 14 – Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории 2-й Засеймского сельсовета
	№ п/п

	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Категория
	Значение
	Покрытие
	Протяженность  по территории сельсовета, км

	25
	38 ОП РЗ 38К-025
	Малая Зуевка - Орлянка - 2-е Засеймье
	IV
	региональная
	а/бетон
	6,1

	32
	38 ОП РЗ 38К-032
	ст. Кривецкая - Мантурово - "Лукьяновка - Тим -"Курск - Борисоглебск"
	III
	региональная
	а/бетон
	6,4

	всего региональных автодорог
	12,5

	465
	38 ОП МЗ 38Н-465
	Мантурово - Гущино
	IV
	межмуниципальная
	а/бетон
	11,6

	473
	38 ОП МЗ 38Н-473
	Мяснянка - Бурцевка
	IV
	межмуниципальная
	а/бетон
	5,1

	49
	38 ОП МЗ 38Н-049
	2-е Засеймье - Нечаево
	IV
	межмуниципальная
	а/бетон
	5,8

	всего  межмуниципальных автодорог
	22,5

	итого
	35


Все автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (35 км), проходящие по территории 2-го Засеймского сельсовета, имеют твердое покрытие. Местные автодороги в основном не асфальтированы.
Трубопроводный транспорт

В северной части муниципального образования проходит магистральный нефтепровод «Дружба» (давление 60 кгс/см2, диаметр 720 мм, год ввода в эксплуатацию – 1974). 

Пассажирские и грузовые перевозки

Перевозка пассажиров транспортом общественного пользования осуществляется по следующим маршрутам, проходящим по территории муниципального образования: Кривец-Мантурово, Кривец-Мантурово-Гущино, Кривец-Мантурово-Солнцево, Кривец-Суволочное, Кривец-Роговое-Тим, Кривец-Курск.
Внутренние пассажирские перевозки в населенных пунктах сельсовета отсутствуют.
Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.
Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.  

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

1. Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

2. Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

3. Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

· нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;
· строительство дороги IV категории «Гущино-ст.Чаплыжное Белгородской области»;

· строительство нефтепродуктопровода «Мантурово-Кривец»;

· реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.
2.7.2 Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 15 – Параметры улиц и дорог сельсовета

	№ п/п
	Категория сель​ских улиц и до​рог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пе​шеходной части тро​туара, м

	1
	Поселковая дорога
	Связь муниципального образова​ния с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	2
	Главная улица
	Связь жилых территорий с обще​ственным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	3
	Улица в жилой застройке:

	3.1
	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направле​ниям с интенсивным движением
	40
	3
	2
	1,0-1,5

	3.2
	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1

	3.3
	проезд
	Связь жилых домов, располо​женных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	-

	4
	Хозяйственный проезд, скотопро​гон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса​дебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Село 2-е Засеймье вытянуто с запада на восток по обе стороны автодороги на Нечаево, являющейся в пределах населенного пункта главной улицей. Остальные улицы административного центра сельсовета являются улицами в жилой застройке.

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 51,7 км, из них с твердым покрытием 11 км. Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

· асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием в с. 2-е Засеймье, Мяснянка, Гущино;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

· при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.
Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено:
· асфальтирование оставшихся улиц с грунтовым покрытием;
· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов (около 11 км);
· строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков) при организации новой жилой застройки.
2.8 Инженерное оборудование территории

2.8.1 Водоснабжение 
Водоснабжение населенных пунктов сельсовета осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час  с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки. Водоснабжение также осуществляется из  колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах.
Система хозяйственного питьевого водоснабжения объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100 -50мм, давление 1-4кг/см2 , производительность 18-28 м3 /час. 

Всего на территории 2-го Засеймского сельсовета 8 водонапорных башен, 9 артезианских скважин, 34,8 км водопроводных  сетей (21,2 км нуждаются в замене). Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-63%, требуется капитальный ремонт. Централизованным водоснабжением оборудован жилищный фонд  во всех населенных пунктах.
В целом потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 8 водонапорных башен оборудованы устройствами для забора воды 4.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-5кг/см2, расход воды до 28 л/с, установлен 1 гидрант.

В целом, противопожарное водоснабжение населенных пунктов не вполне отвечает установленным требованиям.
Противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет ПЧ-14 ГУ «1-й отряд ФПС по Курской области», расположенная в с. Мантурово, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ПЧ Мантуровского района ППС Курской области, расположенная  в п. Сейм.

Все населенные пункты сельсовета находятся  в пределах радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие ПЧ-14 и ПЧ в п. Сейм.

Размещение подразделений пожарной охраны, обеспечивает нормативное прикрытие населенных пунктов, соответствует положениям статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 71 л./сутки, на расчетный срок - 82 л./сутки. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 
Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1307 и 1207 человек, соответственно.

Таблица 16 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Население
	1 307
	1 207
	71
	82
	93
	98

	Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	9
	10

	Поливка зеленых насаждений
	1 307
	1 207
	50
	50
	65
	60

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	167
	169


Таблица 17 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	93 
	98 

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 
	1,2 
	1,2 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	111,4 
	118,0 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	4,6 
	4,9 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	2,30 
	2,30 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	10,7 
	11,3 

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	2,97 
	3,14 


Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 270 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.
Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:


[image: image4.wmf]3

108

1000

3600

3

10

1

м

=

´

´

´


Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:
· обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 270 м3/сутки (в том числе бурение новой скважины в с. Борзенково);
· проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные (21,2 км водопроводных труб);
· прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой застройки;
· строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
На расчетный срок генеральным планом запланирована прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой застройки.
2.8.2 Водоотведение 
Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется. 

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации 2-го Засеймского сельсовета. 

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории с. Мантурово и с. Сейм. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах. 

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Таблица 18 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, м3/сут.

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	Население
	1307
	1207
	71,0
	81,5
	93
	98

	Неучтённые расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков)
	Х
	Х
	Х
	Х
	5
	5

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	97
	103


Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 103 м3/сутки (I очередь 97 м3/сутки).

Таблица 19 -Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	97
	103

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	4,1
	4,3

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	-
	2,30
	2,30

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	9,3
	9,9

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	2,59
	2,75


Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 240 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в с. Мантурово и с. Сейм.

2.8.3 Теплоснабжение 
Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твердого топлива,  электроэнергии, газа. Основной вид топлива - газ.

Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ. 

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.
Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы). 

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

2.8.4 Газоснабжение 
На территории сельсовета газифицированы все населенные пункты. Уровень газификации домовладений составляет 67%.

Газоснабжение осуществляется от газопровода-отвода высокого давления от АГРС с. Мантурово. Система газоснабжения включает 9 распределительных пунктов, более 40 км уличной газовой сети. 
Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

· подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки. 

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:
· подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов общественно-деловой застройки. 

2.8.5 Электроснабжение 
Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Мантуровских РЭС ПО ЗЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». 

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции 35/10 кВ «СОМ», расположенной на территории Сеймского сельсовета. 
Таблица 20 - Основные сведения по подстанциям сельсовета (35/10кВ), питающим населенные пункты сельсовета

	Наименование подстанции
	U ном, кВ
	Год ввода в эксплу-атацию
	% износа ПС (по аморти-зации)
	Мощность уст. Тр-ров., МВА
	Режимный день зимнего максимума 2005 год
	% загрузки

	СОМ
	35/10
	1983
	27
	1,6 + 4,0
	0,9
	16


Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

2-й Засеймский сельсовет пересекают линии электропередач 35 кВ в направлении «Мантурово - СОМ».
В черте муниципального образования  также размещены 10 трансформаторных подстанций (различной мощности), обеспечивающих энергоснабжение населенных пунктов, до 26,6 км линий  электропередач  напряжением 0,4-10 кВ. 

Потребление электрической энергии достигает 30-50% от мощности трансфор-маторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

· замена ветхих участков линий электропередач;

· реконструкция ВЛ–35 кВ «Мантурово-СОМ»

· подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки. 
Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено в качестве мероприятий подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.
2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение 
Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» от районного узла связи (с. Мантурово). В селах 2-е Засеймье, Мяснянка и Гущино размещены автоматические телефонные станции. 
Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

· Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»
· Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются три почтовых отделения – в селах селах 2-е Засеймье, Мяснянка и Гущино.
Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. 

Расчет потребности в телефонных номерах:

1. Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 1207 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,5 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 483 единицы. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 483 единицам:

11207 : 2,5 = 483- телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1207– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,5 – прогнозный средний размер семьи.

2. Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

483* 0,07 = 34 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

3. Количество телефонов-автоматов:

1207: 1000 * 4 = 5 – потребность в телефонах–автоматах.

4. Общее количество телефонных номеров:

483+34+5≈520 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены. 

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

· обеспечение общей мощности действующей АТС не менее 520 номеров;

· установка 5-ти таксофонов на территории сельсовета.
2.8.7 Инженерная подготовка территории 
Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:
1. Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды; 

2. Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;
3. Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета. 
Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

2.9 Зеленый фонд муниципального образования 
Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. 

На одного жителя сельсовета приходится 22,1 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя 2-го Засеймского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 24,9 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

 Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. 
Таблица 21 – Расчет нормативной площади зеленых насаждений

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	I очередь
	расчетный срок

	1
	Расчётная численность населения
	чел.
	1 307
	1 207

	2
	Норматив площади озелененных территорий на 1 человека
	м2
	12
	12

	3
	Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений
	га
	1,6
	1,4

	4
	Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего
	га
	3
	3

	4.1
	на 1 человека
	м2
	23,0
	24,9

	5
	Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений  (-)недостаток, (+) избыток  -  всего
	га
	1,43
	1,55

	5.1
	на 1 человека
	м2
	11,0
	12,9


Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается: 

· сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.
2.10
Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ
Организованная уборка мусора в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. 

В муниципальном образовании размещено четыре кладбища общей площадью 6 га. 
Таблица 22 - Перечень и характеристика скотомогильников, расположенных на территории муниципального образования

	№ п/п
	Ближайший нас. пункт
	Место захоронения / Расстояние до ближайшего населенного пункта, км
	Год возникновения
	Примечание

	1
	с.2-е Засеймье
	к северу от МТФ на возвышенности
	2003-2009 г.г.
	действующий

	2
	с.Гущино
	за селом в юго-западном направлении
	1995-2003 г.г.
	недействующий

	3
	с.Трубацкое, 2-й Засеймский с/с
	за селом в западном направлении
	1962 г.
	сибиреязвенный


На территории сельсовета из объектов захоронения животных имеются три скотомогильника, в том числе один сибиреязвенный. 

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов. 

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 395 тонн/ 1860 м3.

Таблица 23 – Объемы накопления бытовых отходов

	Бытовые отходы
	Число жителей, чел.
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	кг
	л
	I очередь
	расчетный срок

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	т
	м3
	т
	м3

	Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий
	1 307
	1 207
	300
	300
	1500
	1500
	392
	1 961
	362
	1 811

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5 000
	5500
	6
	6
	9
	9
	30
	45
	33
	50

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	422
	2 006
	395
	1 860


При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1860 : 365 = 5,1 м3.
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

5,1 х 2 ≈ 10 шт.
На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 10 контейнеров. 

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» будут вывозиться на полигон ТБО в с. Сейм, запланированный к строительству схемой территориального планирования Мантуровского района до 2020 г. 
Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, свозимых на полигон ТБО от населения 2-го Засеймского сельсовета приведен ниже:

1860* 20  / 10 = 3720 м2 или 0,37 га 

где: 20 – расчетный период, лет;

1860 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной территории на полигоне, равной 0,37 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:
· разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

·  организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10-ти контейнеров.

Размещение кладбищ 

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1207 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,3 га. Действующие кладбища сельсовета располагают указанной свободной площадью.

2.11 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды 
Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. 

По результатам исследований атмосферного воздуха в Мантуровском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны. 

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Муниципальное образование «2-й Засеймский сельсовет» не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений, находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, в зоне радиационной опасности в случае аварии на Нововоронежской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

· организация очистки сточных вод;

· выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

· разработка схемы обращения с отходами;

· улучшение качества дорожных покрытий;

· организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

2.12 Зоны с особыми условиями использования территорий

2.12.1  Зоны охраны объектов культурного наследия 
На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены. 

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Таблица 24 - Перечень объектов культурного наследия  2-го Засеймского сельсовета

	№ п/п
	Наименование памятника
	Месторасположение памятника
	 Категория охраны

	Памятники, находящиеся на гос. охране

	Памятники истории

	1
	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 15 чел., установлено фамилий 3 чел. Скульптура установлена в 1966 г.
	с. Гущино, у здания клуба
	Р. 382

	2
	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 30 чел., установлено фамилий на 4 чел. Скульптура установлена в 1972 г.
	с. 2-е Засеймье, центр
	Р. 382

	3
	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено и  установлено фамилий на 102 чел. Скульптура установлена в 1963 г.
	с. Мяснянка, у здания восьм. школы
	Р. 382

	Памятники архитектуры

	1
	Церковь Архангельская
	с. 2-е Засеймье
	Р. 566

	Памятники, относящиеся к списку выявленных

	Памятники истории

	1
	Могила рядового Локтионова С.П., погибшего в Афганистане
	с. Гущино
	-

	Памятники архитектуры

	1
	Церковь Владимирская
	с. Гущино
	-


В муниципальном образовании имеется три памятника истории и один памятник архитектуры регионального значения, а также вновь выявленные памятники: один памятник архитектуры и один памятник истории. 

Проектные предложения
Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»). 

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

2.12.2  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.  Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории сельсовета, приведена в следующей таблице.

Таблица 25 – Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет»

	Водный объект
	Ширина водоохраной зоны, м
	Примечание

	р. Сейм
	100
	по всему району

	р. Сейм Пузатый
	100
	ниже моста у с. 1-е Засеймье │

	Озера, пруды
	50
	от береговой линии


Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер и прудов, для реки Сейм и Сейм Пузатый - 100 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.
В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 26 – Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная защитная полоса

	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· использование навозных стоков для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов.



	Водоохранная зона

	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· использование навозных стоков для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов.




На территории 2-го Засеймского сельсовета нарушений указанных регламентов не выявлено.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос. 

2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 2-го Засеймского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

· 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

· 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

· для водотоков:

· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

· на водотоке: 

· должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

· граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

· боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

 – при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

  – при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

· на водоемах: 

· должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

· боковые границы должны быть удалены на расстояние:

 – при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

 – при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

·  на водотоке: 

· вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса; 

· боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

· на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 27 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I  пояс  ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II  пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III  пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I  пояс  ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений;

· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям;

· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;

· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;

· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III  пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	· 


На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

2.12.4  Санитарно-защитные зоны 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.


По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 

· в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

· в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 28 - Перечень объектов, имеющих  класс опасности и расположенных на территории сельсовета

	№ п/п
	Наименование объекта
	Класс опасности
	Нормативная санитарно-защитная /охранная  зона, м

	1. 
	автодороги III - IV категории  (придорожная полоса)
	-
	50

	2. 
	автодороги V категории  (придорожная полоса)
	
	25

	3. 
	фермы КРС, свиней  
	IV
	100

	4. 
	газопроводы низкого давления
	-
	20

	5. 
	газопроводы высокого давления
	-
	75

	6. 
	магистральный нефтепровод
	-
	75

	7. 
	ЛЭП 35 Кв 
	-
	15

	8. 
	кладбище (4 объекта)
	V
	50

	9. 
	скотомогильник (3 объекта)
	I
	1000


На территории поселения расположено более 10 объектов, для которых требуется организация СЗЗ. 

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

· инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

· переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 

· создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

· снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

· установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

· реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 29 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

	Запрещается
	Допускается

	· размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

· размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

· размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

· размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

· размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	· размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности  (профильных, однотипных);

· размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

· размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий;

· размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;

· размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы;

· размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;

· станции технического обслуживания автомобилей;

· размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.




Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.
3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Основополагающими для развития территории муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением территориальных зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1). 

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования. 

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 30 – Проектные предложения генерального плана

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Значение
	Ожидаемые результаты

	I очередь строительства

	Изменение границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования

	1
	Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности у села Гущино
	га
	250
	строительство цементного комбината.

	Экономика, социальная сфера

	1
	Строительство завода по производству цемента на базе Мантуровского месторождения в районе с. Гущино
	объект
	1
	экономический рост, увеличение занятости населения

	2
	Создание на I очередь строительства на базе МОУ «Гущинская основная общеобразовательная школа (с. Гущино) детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад»
	объект
	1
	оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	3
	Строительство современного ФАПа в селе 2-е Засеймье 
	объект
	1
	

	4
	Строительство детской спортивной площадки в селе 2-е Засеймье
	объект
	1
	

	5
	Строительство магазина на 100 м2 торговой площади  в с. 2-е Засеймье
	объект
	1
	

	Жилищное строительство

	1
	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	м2
	1345
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 25 м2

	Транспортная инфраструктура

	1
	Асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием  в с. 2-е Засеймье, Мяснянка, Гущино
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	2
	Строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков) при организации новой жилой застройки
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	3
	Строительство дороги IV категории «Гущино-ст.Чаплыжное Белгородской области»
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	4
	Строительство нефтепродуктопровода «Мантурово-Кривец»
	Х
	Х
	экономический рост

	Инженерное оборудование территории, гмероприятия ГО и ЧС

	1
	Замена изношенных сетей водоснабжения 
	км
	21,2
	повышение комфортности проживания

	2
	Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 270 м3/сутки (в том числе бурение новой скважины в с. Борзенково);
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	3
	Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3)
	объект
	1
	повышение комфортности проживания

	4
	Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой застройки
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	5
	Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения 
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	6
	Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	7
	Замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения
	Х
	-
	повышение надежности системы электроснабжения

	8
	Реконструкция ВЛ–35 кВ «Мантурово-СОМ»
	Х
	-
	повышение надежности системы электроснабжения

	9
	Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки
	Х
	-
	повышение комфортности проживания

	Санитарная очистка территории

	1
	Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	2
	Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	3
	Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10 контейнеров
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации

	1
	Выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок  с последующей рекультивацией земель. Рекультивация свалок с истекшим сроком эксплуатации 
	Х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	2
	Разработка схемы обращения с отходами
	Х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	3
	Улучшение качества дорожных покрытий
	Х
	-
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	4
	Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду
	Х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	Расчетный срок

	Экономика, социальная сфера

	1
	Строительство магазина на 100 м2  торговой площади в с.Гущино
	объект
	2
	оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	2
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с.2-е Засеймье
	объект
	1
	

	3
	Проведение капитальных ремонтов зданий клубных учреждений и библиотек сельсовета
	Х
	Х
	

	Жилищное строительство

	1
	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	м2
	3535
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2

	Транспортная инфраструктура

	1
	Асфальтирование оставшихся улиц с грунтовым покрытием
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	2
	Реконструкция  твердого покрытия улиц
	км
	11
	

	3
	Строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков) при организации новой жилой застройки
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории

	1
	Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов общественно-деловой застройки
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	2
	Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов 
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	3
	Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой застройки
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	4
	Установка на территории поселения  таксофонов
	единиц
	5
	повышение комфортности проживания

	5
	Обеспечение мощности АТС не менее  520 номеров
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	6
	Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории
	Х
	Х
	инженерная подготовка и благоустройство территории


Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала муниципального образования – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест. 

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Схемой территориального планирования Курской области и Мантуровского муниципального района Курской области в отношении 2-го Засеймского  сельсовета на I очередь строительства  в качестве мероприятия определены:
· строительство завода по производству цемента на базе Мантуровского месторождения в районе с. Гущино; 

· бурение новой скважины в с.Борзенково;
· строительство дороги IV категории «Гущино-ст.Чаплыжное Белгородской области»;

· строительство нефтепродуктопровода «Мантурово-Кривец»;

· реконструкция ВЛ–35 кВ «Мантурово-СОМ»;
· перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (250 га у села Гущино) с целью строительства цементного комбината.
На расчетный срок запланирована реконструкция СДК  в селе  Гущино.
5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Генеральным планом на I очередь предусмотрены следующие мероприятия по изменению баланса земель муниципального образования«2-й Засеймский сельсовет».

Таблица 31 - Предложения по изменению баланса земель сельсовета
	Месторасположение земельного участка
	Площадь земельного участка, га
	Категория
	Категория, в которую переводится
	Цель перевода

	с. Гущино
	250
	земли сельскохозяйственного назначения
	земли промышленности и энергетики
	Строительство цементного комбината


6 Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 32 - Технико-экономические показатели генерального плана 2-го Засеймского сельсовета

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	13 819
	13 819

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	2 437
	2 437

	1.1.1
	Жилая зона (Ж)
	га
	809
	818

	1.1.2
	Общественно-деловая зона (О)
	га
	16
	18

	1.1.3
	Зона производственного использования (П)
	га
	-
	-

	1.1.4
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И)
	га
	102
	102

	1.1.5
	Зона сельскохозяйственного использования (Сх)
	га
	26
	23

	1.1.6
	Зона рекреационного назначения (Р)
	га
	-
	-

	1.1.7
	Зона специального назначения (Сп)
	га
	2
	2

	1.1.8
	Зона иного назначения (территория общего пользования)
	га
	1 482
	1 474

	1.1.9
	Зона особо охраняемых территорий - От
	га
	-
	-

	1.2
	Зона производственного использования
	га
	-
	136

	1.3
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	44
	44

	1.4
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	11 269
	11 132

	1.5
	Зона рекреационного назначения
	га
	65
	65

	1.6
	Зона специального назначения 
	га
	4
	4

	1.7
	Зона особо охраняемых территорий
	га
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	чел.
	1 360
	1 207

	
	
	%  от существующей численности постоянного населения
	100
	89

	2.2
	плотность населения
	чел. на га
	0,10
	0,09

	2.3
	возрастная структура населения:
	 
	 
	 

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	198
	205

	
	
	%
	15
	17

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	771
	652

	
	
	%
	57
	54

	2.3.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	391
	350

	
	
	%
	29
	29

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	м2/чел.
	23,1
	30,0

	3.2
	общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	31 470
	36 210

	
	
	кол-во домов
	597
	643

	 
	в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:
	 
	 
	 

	3.2.1
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	Sобщ., м2
	31 470
	36 210

	
	
	кол-во домов
	597
	643

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	100
	100

	3.2.2
	малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Sобщ., м2
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	-
	-

	3.3
	общий объем нового жилищного строительства
	Sобщ., м2
	-
	4 880

	
	
	кол-во домов
	-
	49

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	-
	13

	 
	в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки:
	 
	 
	 

	3.3.1
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	Sобщ., м2
	-
	4 880

	
	
	кол-во домов
	-
	49

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	100

	3.4
	общий объем убыли жилищного фонда
	Sобщ., м2
	-
	140

	
	
	кол-во домов
	-
	3

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	3

	 
	в том числе в общем объеме убыли
жилищного фонда по типу застройки:
	 
	 
	 

	3.4.1
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	Sобщ., м2
	 
	140

	
	
	кол-во домов
	 
	3

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	100

	3.5
	существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., м2
	Х
	31 330

	
	
	кол-во домов
	Х
	594

	
	
	% от общ. объема сущ. жилищного фонда
	Х
	87

	 
	в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки:
	 
	 
	 

	3.5.1
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	Sобщ., м2
	Х
	31 330

	
	
	кол-во домов
	Х
	594

	
	
	% от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда
	Х
	100

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	объекты общеобразовательного назначения
	мест
	250
	250

	4.2
	объекты дошкольного образования
	мест
	-
	-

	4.3
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 

	-
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	объект
	3
	4

	-
	больницы
	койко-мест
	-
	-

	-
	аптеки
	объект
	-
	-

	4.4
	объекты социального обеспечения
	мест
	-
	-

	4.5
	спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	объект
	8
	9

	4.6
	объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК)
	мест
	690
	690

	4.7
	библиотеки
	объект
	3
	3

	4.8
	объекты торгового назначения
	м2  торговой площади 
	491
	691

	4.9
	объекты общественного питания
	посадочных мест 
	100
	100

	4.10
	организации и учреждения управления
	объект
	1
	1

	4.11
	учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	-
	-

	4.12
	объекты бытового обслуживания
	раб. мест
	-
	10

	4.13
	объекты связи
	объект
	3
	3

	4.14
	объекты специального назначения
	объект
	-
	-

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус
	км
	-
	-

	5.2
	протяженность основных улиц и проездов - всего
	км
	52
	52

	 
	в том числе: - главных улиц
	км
	3
	3

	 
	- улиц в жилой застройке, проездов
	км
	49
	49

	5.3
	из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	-

	5.4
	плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка
	км/км2
	-
	-

	5.5
	протяженность железных дорог
	км
	-
	-

	5.6
	количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	6.1
	Водоснабжение
	 
	 
	 

	6.1.1
	водопотребление
	 
	 
	 

	
	- всего
	куб. м/в сутки
	164
	169

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/в сутки
	87
	98

	
	- на производственные нужды
	куб. м/в сутки
	77
	70

	6.1.2
	вторичное использование воды
	%
	-
	-

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	куб. м/в сутки
	270
	270

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	куб. м/в сутки
	270
	270

	6.1.4
	среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	120
	140

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	64
	82

	6.1.5
	протяженность сетей водоснабжения
	км
	 
	 

	6.2
	Канализация
	 
	 
	 

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод - всего
	куб. м/в сутки
	91
	103

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м/в сутки
	87
	98

	
	- производственные сточные воды
	куб. м/в сутки
	4
	5

	6.2.2
	производительность очистных сооружений канализации
	куб. м/в сутки
	-
	-

	6.2.3
	протяженность сетей канализации
	км
	-
	-

	6.3
	Электроснабжение
	 
	 
	 

	6.3.1
	потребность в электроэнергии - всего
	млн. кВт·ч/в год
	4
	3

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	- на производственные нужды
	млн. кВт·ч/в год
	1
	1

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт·ч/в год
	3
	3

	6.3.2
	потребление электроэнергии на 1 чел.
в год
	тыс.кВт·ч
	2,6
	2,8

	
	в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
	тыс.кВт·ч
	2,2
	2,3

	6.3.3
	протяженность сетей
	км
	 
	 

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	 
	 

	6.4.1
	потребление тепла
- всего
	тыс. Гкал
	-
	-

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	тыс. Гкал
	-
	-

	
	- на отопление учреждений соцкультбыта
	тыс. Гкал
	 
	 

	6.4.2
	протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.5
	Газоснабжение
	 
	 
	 

	6.5.1
	удельный вес газа в топливном балансе 
	%
	65
	100

	6.5.2
	потребление газа
	млн. куб. м/год
	1,8
	2,7

	6.5.3
	протяженность сетей
	км
	40
	42

	6.6
	Связь
	 
	 
	 

	6.6.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.6.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	300
	520


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

8. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

9. Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

10. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

12. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

13. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
14. Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
15. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»; 

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

18. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

22. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
23. Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);
24. Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; 

25. Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

26. Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

27. Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

28. Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

29. Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

30. Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

31. Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

32. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

33. Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

34. Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

35. Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

36. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

37. Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

38. Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

39. Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

40. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

41. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

42. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

43. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

44. СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

45. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

46. СНиП 42‑01-2002 «Газораспределительные системы»;

47. СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

48. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

49. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

50. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

51. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

52. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

53. СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

54. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

55. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

56. МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

57. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

58. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

59. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

60. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

61. Схема территориального планирования Курской области;

62. Схема территориального планирования муниципального образования «Мантуровский район» Курской области;

63. Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

64. Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

65. Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

66. Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

67. Интернет-сайты: 

· http://adm.rkursk.ru/;

· http://www.minregion.ru;

· http://rkursk.ru;

· http://fgis.minregion.ru/.
� Номер по порядку согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденному постановлением администрации Курской области от 28 июля 2006 г. N 76





2

_1410029705.unknown

